# 附件

# 采购项目需求书

一、项目概况

（一）项目名称：2025年度从化区明珠、太平生态环境突发环境事件应急物资站管护服务；

（二）项目概况：本项目属于服务类招标，最高限价为：180000.00元，服务期：2025年2月1日-2026年1月31日。

（三）项目内容一览表

| 项目内容 | 服务期 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 2025年度从化区明珠、太平生态环境突发环境事件应急物资站管护服务 | 2025年2月1日至2026年1月31日 | 180000.00元 |

注：

投标人必须对采购项目整体内容进行投标，只对部分内容进行投标的将被视为无效投标，投标价格超过预算资金（最高限价）的也将视为无效投标。

二、项目内容（需求）：

（一）为从化区生态突发环境事件明珠、太平应急物资站储备和及时补充能够正常使用的物资器材（具体见附件）。

（二）负责从化区生态突发环境事件明珠、太平应急物资站的管护运维。

（三）辖区内突发环境事件或环境应急处置时，提供应急处置等服务。为突发环境事件应急救援提供技术指导和必要的协助。

（四）服务期结束后提交符合要求的服务总结报告、季度巡查记录以及服务相关照片等相关台账材料。

三、采购项目预期目标及绩效说明：

（一）目标：通过开展2025年度从化区明珠、太平生态环境突发环境事件应急物资站管护服务项目，确保应急物资的充足储备和高效管理，提高应急物资站的整体运营水平和服务质量。

（二）关键性指标：

1.应急物资储备率≥95%；

2.每月检查次数≥2次；

3.应急物资可使用率≥95%；

4.每月提交检查维护报告1份；

5.应急物资站的物资使用次数≥2次（包括应急演练使用应急物资站物资）。

四、付款要求：

支出计划：分期支付

1.第一期：完成项目合同签订后，付合同款50%。

2.第二期：2025年8月底，完成1-8月管护服务，并提交1-7月检查维护报告，支付合同款30%。

3.第三期：2025年11月底，完成9-11月管护服务，并提交8-10月检查维护报告，支付合同款10%。

4.第四期：2026年1月，完成所有合同内容并通过验收后，支付10%合同尾款。

五、验收要求：

（一）验收时间：项目完成后验收。

（二）验收程序：由采购人组织相关部门根据服务要求和相关规范进行验收。

（三）验收标准：国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。

（四）成交人应根据服务内容及要求在规定的期限内，向采购人提供与项目相关的报告及资料。

附件：每个站点及物资器材名称、数量及主要技术参数表

附件

每个站点及物资器材名称、数量及主要技术参数表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 站点 |  |  |  |  |
| 1 | 应急物资存储设施 | 1 | 台 | 户外存储柜主要用来存储应急物资和应急器材，同时又能和应急中心仓库实时通信，实现应急物资的存储、调拨和更新。由供电模块、检修模块、智能控制模块、收发货模块组成，存储站的主体为钢质材质，内有防火层，采用防爆，防雨，防火，防盗设计，存储站的门采用双开天地锁设计，从柜体内部可以快速开锁和强迫开锁，控制系统：通过柜体自带的系统对柜体的通风、内部的排风、内部烟雾感应、内部提货监控和外部防损伤监控进行实时智能控制。 1.占地≤40平方米。 2.有独立的检修舱，在不影响存储站的应急物资存储和使用。 3.采用多源智能独立供电系统，外部有太阳能发电顶棚，蓄电池系统和柜体之前有独立的隔层，主要的供电模块均通过国家3C认证。 4.整个柜体通过防水测试，带有自动卸放货坡道，承重能力≥200千克。 5.供电系统：有独立的发电单元、逆变单元（可选）、充电单元和稳压单元，提供整个应急存储站的用电。 6.通信模块：存储站和中心库实时通信，具有远程巡更功能和远程调用物资的功能。 7.内外防干扰摄像头（像素不低于500万），采畸变校正技术，需提供摄像头原始品牌和型号。 8.存储柜的控制系统和存储物资器材的管理系统相互独立。 9.监控系统（摄像头和红外双监控）、排风控制系统、温湿度感知、报警系统均采用4G通讯，且带有控制APP。 10.生产厂家通过ISO9001和ISO14000体系认证，并提供相关证书。 |
| 物资器材 |  |  |  |  |
| 2 | 只吸油型吸收卷 | 20 | 卷 | 用于水陆两用吸收可流动的原油或燃料油或不溶于水的有机溶剂的吸附处理，普通中强度pH值化学品发生溢油或普通化学品泄漏事故时快速吸附回收。 1.尺寸宽≥76cm，长≥37.5m。 2.包装1卷/箱，净重≤20KG。 3.只吸油不吸水，280L≤每箱单次吸收量≤550L（针对不同的黏度，吸附量不一样）。 4.生产厂家通过ISO9001和ISO14000体系认证，并提供相关证书。 5.没有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害元素释放，并提供第三方检测机构出具的测试报告。 6.产品防静电，符合体积电阻率介于1× 107 - 1 × 1011 欧，提供省级或以上质量监督检测单位出具的性能检测报告。 7.产品符合阻燃性能标准，提供省级或以上质量监督检测单位出具的性能检测报告。 8.质保≥2年，有效期内无粉化脆化断裂现象。重复使用率：≥79%（重复使用≥5次不断裂） |
| 3 | 只吸油型吸收垫 | 20 | 箱 | 用于发生溢油事故时对水面和陆地溢油进行快速吸附溢油的回收。吸附油品的种类：中质原油燃料油有机溶剂。 1.宽≥38cm，长≥48cm。 2.包装100片/箱，净重≤18KG。 3.只吸油不吸水，且具防沉技术（吸收油污后依然可以漂浮在水面上，防止对水域二次污染）。水陆地两用型。155L≤每箱单次吸收量≤395L。 4.生产厂家通过ISO9001和ISO14000体系认证，并提供相关证书。 5.没有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害元素释放，并提供第三方检测机构出具的测试报告。 6.产品防静电，符合体积电阻率介于1 × 107 - 1 × 1011 欧，提供省级或以上质量监督检测单位出具的性能检测报告。 7.产品符合阻燃性能标准，提供省级或以上质量监督检测单位出具的性能检测报告。 8.质保≥2年。有效期内无粉化脆化断裂现象。重复使用率：≥79%（重复使用≥5次不断裂） |
| 4 | 轻型吸油围油索 | 10 | 包 | 用于发生溢油事故时对水面和陆地溢油进行快速吸附溢油的回收。吸附油品的种类：中质原油燃料油有机溶剂。只吸油不吸收水，吸收油污或有机溶剂后，仍漂浮于水面，易于打捞，轻便阻燃安全， 1.尺寸：直径≥20.3cm单根≥3米，包装：4条/箱。 2.产品防UV，耐老化，且提供厂家出具的该产品的物料安全数据表。 3.生产厂家通过ISO9001和ISO14000体系认证，并提供相关证书。 4.质保期内无粉化脆化断裂现象。 |
| 5 | 便携自充式围油栏 | 2 | 箱 | 主要功能：用于发生溢油事故时围截水面溢油对溢油进行拦截疏导，可围截中质及重质原油燃料油。围栏体下面有紫铜及铅块材质或其他耐腐蚀的配件，保持围栏体入水后的稳定，每节之间用强力挂钩连接。颜色：黄色，紧急情况下易于识别。 1.产品规格：宽≥45cm，长≥30米，入水参数：20cm≥水上≥15cm，40cm≥水下≥30cm，产品净重≤60KG/条。 2.涂层处理：材料有100%防UV处理。 3.围油栏主体材质为强度纤维合成材料，整体断裂强度≥5500Ib（约2200KG），并提供厂家出具的该产品的物料安全数据表。 4.没有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害元素释放，并提供第三方检测机构出具的测试报告。 5.生产厂家通过ISO9001和ISO14000体系认证，并提供相关证书。 6.每个围油栏都含一套移动推车和相关布放装置，移动推车采用无火花设计，推车主体材质为钢质，轮径≥45CM，可以将围油栏缠绕储存，发生应急时又能够通过人工轻松布放。 |
| 6 | 有毒有害气体降解剂（纳米团簇消油多功能降解剂） | 0.5 | 吨 | 又名纳米团簇消油多功能降解剂，采用膜结构快速中断自由基的反应，大大减少空气中的颗粒物和烟雾中的有毒有害毒素，有效扑灭A类、B类、C类火灾，部分D类火灾，并且可以中和泄漏燃油，清除易燃易爆气体及粉尘。配比浓度为1％可灭A类火，3％可灭BC类火，6％可灭部分D类火，pH值：6.0-9.5，凝固点≤‐7℃。 1.产品规格：5加仑/桶（塑料桶包装）。 2.产品符合ANSI/NFPA 18标准。 3.产品执行标准：GB17835-2008，含FM保障。 4.通过生态环境部认证，可以用在环境应急中，并提供相关证书。 5.投标人需提供出厂检测报告。 6.环保性能：无毒、无害、无腐蚀性，可以100%生物降解，需第三方检测机构的测试报告或厂家网站宣传页加盖厂家公章。 |
| 7 | 有毒有害气体降解剂喷洒装置 | 1 | 台 | 用于消油灭火剂的混合和喷洒，含低压管一根，接口采用1.5英寸的通用接口，四轮设计，方便推动。设备可以通过调节器，调节混合溶液的成分比例，将雾化后的离子在空气中实现20秒停留时间，有效包裹空气中的有毒有害气体，整体设备防爆。 外形尺寸：高≤60厘米，长≤110厘米，宽≤80厘米。 可载原液容量≥26加仑。 设备重量≤60千克。 |
| 8 | 生物消油剂 | 5 | 桶 | 当发生溢油时，将消油剂喷洒在油污上，在自然波浪或搅拌下，能够快速将油污分散到水里，加速微生物降解油污的过程，降低污染损害和消除污染。 1.产品包装：20公斤/桶。 2.具有处理的乳化能力强大，稳定性高，可生物降解性好的特点。 3.属于“无毒类”产品，有利于保护水产资源。使用安全方便、分散速度快、应用范围广、用量少。 |
| 9 | 应急救援包 | 10 | 只 | 1.提包型，双肩，斜背型，具有可拆卸肩带， 2.面料：进口防水尼龙。里料：涤纶。 3.容量：45L，印有应急标志 4.生产厂家通过ISO9001和ISO14000体系认证，并提供相关证书 |
| 10 | 自动充气救生衣 | 10 | 只 | 1.气囊充气体积≥165升。高压CO2气体重量≥33克。 2.充气时间：3-5秒。浮力≥16KG。 3.气囊内气体保存时间≥5天。 4.高压储气钢瓶：一次性可更换。 5.头肩部浮出水面后倾角：30-45度。口部与水面距离≥15厘米。 |
| 11 | 防化重型吸污枕 | 10 | 箱 | 主要功能：泄漏事故时对腐蚀性化学品液体吸附，如强酸强碱的泄漏，也可以吸附陆上各类油污。 1.重复使用率：≥79%（重复使用≥5次不断裂）。 2.尺寸：宽≥19cm，长≥42cm。 3.包装：10个/箱。净重≤24.3KG。 4.吸附能力：单次吸收量≥22.3L/箱，以产品彩页介绍为准并加盖生产厂家公章。 5.生产厂家通过ISO9001和ISO14000体系认证，并提供相关证书。 6.不用先中和泄漏的强酸强碱，直接吸收高浓度腐蚀性化学品液体，提供第三方检测机构出具的测试报告。 7.处理强酸时（如98%的浓硫酸）不会发生反应，直接吸附，没有烟雾产生，快速安全，提供化学品相容表，并加盖生产厂家公章。 8.提供厂家出具的该产品的物料安全数据表。产品质保≥2年，有效期内无粉化脆化断裂现象。 |
| 12 | 防化重型吸污卷 | 10 | 箱 | 主要功能：泄漏事故时对腐蚀性化学品液体吸附，如强酸强碱的泄漏，也可以吸附处理油污。 1.重复使用率：≥79%（重复使用≥5次不断裂）。 2.尺寸：宽≥75cm，长≥45.5m。 3.包装：1卷/箱。净重≤12.6KG。 4.吸附能力≥150升/卷，以产品彩页介绍为准并加盖生产厂家公章。 5.生产厂家通过ISO9001和ISO14000体系认证，并提供相关证书。 6.不用先中和泄漏的强酸强碱，直接吸收高浓度腐蚀性化学品液体，提供第三方检测机构出具的测试报告。 7.处理强酸时（如98%的浓硫酸）不会发生反应，直接吸附，没有烟雾产生，快速安全，提供化学品相容表，并加盖生产厂家公章。 8.提供厂家出具的该产品的物料安全数据表。产品质保≥2年，有效期内无粉化脆化断裂现象。 |
| 13 | 重型极强腐蚀化学品吸污围栏 | 10 | 箱 | 主要功能：用于发生化学品泄漏事故时围截泄漏液体，进行快速吸附泄漏的回收。 1.产品尺寸：直径≥8cm，长≥299cm。 2.产品包装：6个/箱。净重≤54KG。 3.重复使用率：≥79%（重复使用≥5次不断裂）吸收量≥45L。 4.不用先中和泄漏的强酸强碱，直接吸收高浓度腐蚀性化学品液体，提供第三方检测机构出具的测试报告。 5.处理强酸时（如98%的浓硫酸）不会发生反应，直接吸附，没有烟雾产生，快速安全，提供化学品相容表，并加盖生产厂家公章。 6.没有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害元素释放，并提供第三方检测机构出具的测试报告。 7.生产厂家通过ISO9001和ISO14000体系认证，并提供相关证书。 8.质保≥2年，有效期内无粉化脆化断裂现象。 |
| 14 | 松散型吸附剂 | 10 | 袋 | 主要功能：用于吸收凹凸不平的地面的泄漏，贴合性高，可循环吸收材料，具有延展性。水晶硅含量指标安全，可降低对您工作人员健康的威胁。 1.产品包装：重量≤18公斤/袋。 2.生产厂家通过ISO9001和ISO14000体系认证，并提供相关证书。 3.产品吸收量≥38升,以产品彩页介绍为准并加盖生产厂家公章。 4.提供厂家出具的该产品的物料安全数据表。 5.由纤维素基颗粒制成，100%无硅尘危害。完全吸收液体后，可直接焚化。 |
| 15 | 口罩 | 200 | 个 | 1.呼吸阻力低，新型静电棉材料，70PA超低呼吸阻力。 2.超大容尘量。超长防护时间：有效防护时间可达16小时，大大提升口罩的使用寿命。 3.梯级过滤方式：过滤更充分，高达98%，远高于KN95。完美贴合：97%的中国人脸型覆盖率，贴合性更好，低轮廓，无遮挡，视野更好。鼻夹采用高强度塑料复合金属材料鼻夹，柔软耐湾折。 |
| 16 | 全面防护面罩（套装） | 10 | 套 | 1.面具类型：全面具。 2.面罩主体材质：硅胶。 3.防护能力：防护有机气体及蒸汽。单灌式面罩，可配合滤毒盒或滤棉使用，与其他防护用品佩戴不冲突。 4.可搭配滤毒盒类型：防护有机蒸气，如苯及其同系物汽油二氧化硫等。预过滤棉：防护有机气体。滤棉盒盖：将过滤棉固定于滤毒盒上。 |
| 17 | 安全帽 | 20 | 只 | 1.材料：安全帽ABS材质，内侧头箍为PP材料。 2.保护对象：各类飞溅物，高空坠落物。 3.其他功效：链接式内衬防震效果优秀。 4.侧面以及后部的透气孔，增加透气，户外佩戴有效降低帽子内温度。 |
| 18 | 防冲击防护镜 | 20 | 只 | 产品概述：创新型无金属部件安全眼镜，镜腿有柔软区，可以任意调节镜腿，柔软弹性鼻梁，确保所有的使用者佩戴舒适。软腿，对耳部敏感部位无压力，长时间佩戴也非常舒适。符合EN166标准。 1.镜框颜色：无烟煤/蓝色。 2.镜片：透明，UV2C-12。 3.涂层：双面涂层，内侧永久防雾，外侧超级耐磨。防化，不吸附灰尘，易清洗。 |
| 19 | 防化安全靴 | 10 | 双 | 1.鞋面材料：PVC+特种材料。 2.抗压1500daN防砸钢包头。 3.防穿刺鞋底、耐磨、防滑。 4.防震、防水、防静电、耐酸碱（低浓度）。 |
| 20 | 通用防化手套 | 40 | 双 | 1.又称应急手套，蓝色或黄色，天然橡胶手套，长度≥30厘米。光滑表面，锯齿袖口多功能防护手套，用于核电等会涉及到核电粉末化学微生物等。 2.通过EN388，EN374，EN421，并提供检测报告。 3.通过淋洗去蛋白，防止过敏，并提供第三方检测机构出具的检测报告。 4.材料无公害，不含限用化学物质，并提供第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 21 | 一次性防化服 | 50 | 件 | 1.采用HDPE和PP复合材质，63克每立方米的克重。采用互锁超细外覆超声波防化贴条，提高目视化效果，拉链采用双头双向塑胶拉链，方便快速穿脱。袖口内置橡筋收缩口，外加定位拇指扣。裤脚口内置橡筋收缩口。 2.三片式帽，腰部内置收缩橡筋；颜色：白色。 3.防弱酸弱碱，并提供面料出厂检测报告。 |
| 22 | 危险化学品转移袋 | 8 | 箱 | 主要功能：用于发生泄漏事故时，安全有效的存储吸附液体之后的甚至化学品的吸附材料，防止人员的误触碰以及防止二次污染，可将危废快速安全存储打包转移进行妥善处理。黄色高可视性，有效安全识别内部危险物质，结实耐用防一般物质刺穿。 1.尺寸：宽90cm，长≥151cm。 2.包装：50个/箱。厚度=3mil±5%。 3.材料：聚乙烯，提供产品材料数据表，并加盖生产厂家公章。 4.没有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害元素释放，并提供第三方检测机构出具的测试报告。 5.生产厂家通过ISO9001和ISO14000体系认证，并提供相关证书。 |
| 23 | 危险化学品储存桶 | 2 | 只 | 主要功能：用于处理泄漏的应急桶，可将泄漏容器整体安全转运至该储存桶中，也可以将危废物质快速装入，安全转移运输盛装危险废料。 1.容积：液体存储量95加仑，并可放置容量208升的泄漏圆桶（自带盖）。 2.生产工艺采用滚塑，厚度≥0.6CM。 3.转移液体时，可以用叉车直接叉起，提供厂家产品手册页相关介绍。 4.颜色：白色。 5.低密度聚乙烯材质。提供厂家出具的该产品的物料安全数据表。 6.符合包装种类为一二三类的X级标准，提供第三方检测机构出具的报告。 7.生产厂家通过ISO9001和ISO14000体系认证，并提供相关证书。 |
| 24 | 高目活性炭 | 20 | 袋 | 主要功能：用于去除水中的异臭、异味、氯、酚、汞、铅、砷、氰化物、洗涤剂和农药等，还可以用于脱色、过滤净化液体、气体等； 1.粒度（目）：4-16。 2.碘值（mg/g）：500-1100。 3.灰分(%)：≤12。 4.水分(%)：≤10。 5.包装（kg）：≥20。 |
| 25 | 聚合硫酸铁 | 2 | 袋 | - 主要功能：广泛用于饮用水、各种工业废水城市污水，污泥脱水等净化处理。 - 1、产品包装：重量25±0.5公斤/袋。 - 2、颜色：淡黄色或褐色无定型粉末。 - 3、执行标准：GB14591-2016。 - 4、指标：水处理级别。 5、pH适用范围：4-11。 |
| 26 | 聚合氯化铝 | 2 | 袋 | - 主要功能：广泛用于饮用水、各种工业废水城市污水，污泥脱水等净化处理。 - 1、产品包装：重量25±0.5公斤/袋。 - 2、固体 执行标准:GB 15892-2020。 - 3、指标:饮用水级别。 - 4、三氧化二铝AL2O3(%)≥29.0%。 5、pH适用范围：3-10。 |